[image: image4.png]


     漳州水仙药业股份有限公司

招标文件

   编号:ZHB2021005  共7页  第7页

   
[image: image4.png]

1.项目名称：无极药业追溯码赋码设备采购
2.标的内容、技术规格及数量：
	名 称
	技术规格及说明
	数量

	三级赋码线
	新增，含二级码自动贴标
	1套

	二级赋码改三级赋码
	原有二级赋码生产线改成三级赋码，
并增加二级码自动贴标
	2套


3.交货期和交货地点：交货时间2021年9月1日之前，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业有限公司。
4.付款方式：合同签订后预付合同款总额30%；在发货前再付合同款总额30%；设备在招标方安装调试、验收合格，并收到全额增值税专用发票后再付合同款总额30%；余款10%作为质保金在质保期满付清。
5.主要技术、质量要求：
5.1生产线排布要求：详见附件。
5.2主要技术要求：
（1）非激素线新增赋码线：含三级赋码，其中一级码预先印在盒盖位置，一级码尺寸：36mm×9mm，裹包样式如图所示；
[image: image1.png]£ /

\Stewsasy
RN e

TN

— AT -





二级码离线打印完卷筒收集，配合贴标机在线贴标于中包顶上；
三级码离线打印完卷筒收集，手工装箱并贴上三级码。
赋码方式：一、二级码同扫自动采集，三级码手动扫描关联并验证队列。

生产线需满足以下小盒尺寸及中包堆叠形式：

	产品名
	规格
	小盒尺寸

(mm)
	中包尺寸

L×W×H(mm)
	中包堆

叠形式

	丁硼乳膏
	20g
	135×40 ×23
	135×40 ×230
	10支×1层

	
	65g
	186×56 ×28 
	186×56 ×280 
	10支×1层

	
	90g
	198×56 ×29 
	198×56 ×290 
	10支×1层


（2）激素线两条旧线改造：
旧线为二级赋码，每条线现有一个MicroScan QX870扫描器、手持扫码枪、异常处理枪、输送带、剔除装置和工控机等设备，尽可能利旧或由投标方提出最优方案；改成三级赋码，其中一级码预先印在小盒侧面位置，一级码尺寸：36mm×9mm，裹包后追溯码方向朝上；
[image: image2.jpg]== JWAN

e it s

g H He -

gﬂﬁg:





[image: image3.png]S\ My
Srwm,

O\ Ry
Rmwy

SIS Ny
B ST

S\ SN
SR

S\OLRNE Ry
SRR,

O\OOLROWER R,

SRR
—

OLUOLRONERES
SRR

7 QLOOLROWER R
; SRR




二级码离线打印完卷筒收集，新增贴标机在线贴标于中包顶上；
三级码离线打印完卷筒收集，手工装箱并贴上三级码。
赋码方式：一、二级码同扫自动采集，三级码手动扫描关联并验证队列。

生产线需满足以下小盒尺寸及中包堆叠形式：

	产品名称
	规格
	小盒尺寸

(mm)
	中包尺寸

L×W×H(mm)
	中包堆

叠形式

	复方倍氯米松樟脑乳膏、复方硝酸咪康唑软膏等
	10g
	107×31 ×18 
	107×31 ×180 
	10支×1层

	
	20g/15g
	135×40 ×23 
	135×40 ×230 
	10支×1层


（3）配一套仓库出入库手持终端。
5.3产能要求
稳定生产速度≥20包/分钟，连续稳定生产6小时产量≥7200包。
5.4其它技术要求
（1）设备所采用的扫描头应选择Microsacn QX870或至少同级别产品；
（2）C级以上（含C级）条码读取成功率≥99%；
（3）不合格码、重码、错码剔除率100%；
（4）具有完善的异常处理机制，保证整个生产过程不受影响。

5.6整线设计、制造、材料、所有部件必须基于并符合2010年版中国《药品生产质量管理规范》和行业标准的相关要求。
5.7投标方应明确质保期内和质保期过后所提供的有偿和无偿的服务内容，并明确服务费收取方法以及服务方式。

5.8质保期至少一年，投标方可根据情况自行承诺。
6.违约责任：

中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：

双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

  8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

10.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含制药机械、包装机械设备等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发。
10.2投标人自2016年1月1日以来，在福建省内完成过一项与本项目生产线类似的业绩（不限于在制药行业，在日化、食品等行业亦可）。
11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2021年06月07日-2021年06月09日期间在漳州水仙药业股份有限公司会议室公开开标。
11.2参与方式：投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。投标截止时间：2021年06月04日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.投标文件要求：

12.1投标资料分成三部分，编制一式二份并装订密封:
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书。
12.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、电气元件品牌列表、技术偏离表（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等。
12.1.3第三部分商务文件，包括投标报价表、各部分分项报价、年服务费报价、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字。
12.2以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13. 评标办法：

评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
14.联系方式： 
招标办 游先生：0596-2302616 / 13779911798

技术交流 吴先生：0596-2186027 / 17720900108
招标人：漳州无极药业有限公司
                                 招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司
                                       招标办公室

                                              2021年5月20日

评标一览表：

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	20分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得20分，其余报价按比例得分。

	2
	技术评审
	30分
	设备主要技术参数：10分
赋码实施方案：10分

旧线改造方案：10分

	3
	主要业绩
	30分
	投标方在福建省内现有药品生产企业用户数量：30分

	4
	服务承诺
	20分
	投标方公司在福建省或在福建省内设有办事处：10分
售后服务承诺及服务方式：10分


投标报价单

	名 称
	技术规格及说明
	数量
	含税单价
	金额
	付款方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


报价人：（签字盖章）                      年   月   日
PAGE  

