[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022012  共6页  第4页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业软膏车间非激素线自动装盒机招标
2.标的内容及数量：本项目包含软膏车间非激素线自动装盒机一套。
3对投标人资格的要求：具有独立法人资格，具备设备制造相关资质。
4交货期及交货地点：合同签订后85个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内。不符合交货期的视为废标。
5主要技术、质量要求：
5.1 该装盒机应满足以下几种规格的盒子：
135 mm×40 mm×23 mm

186 mm×56 mm×28 mm

198 mm×56 mm×29 mm

129 mm×37 mm×35 mm
纸盒及说明书样版以招标方提供为准。
5.2 技术参数：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS01-01 
	装盒机稳定生产能力：≥180支/分钟
	必需

	URS01-02 
	产品合格率达到99.8%以上
	必需

	URS01-03 
	说明书差错剔除率100％。纸盒差错剔除率100％；缺产品、缺说明书、缺盒不良品剔除率100％。
	必需

	URS01-04 
	开盒机构：对于堆积或挤压导致轻微变形的纸盒有较高的容差率
	必须

	URS01-05 
	下料方式：能连续稳定下料，不得出现两支物料同时落到同一料仓的情况，具体下料方式可由厂家根据排布图进行设计。
	必需

	URS01-06 
	说明书折纸机构能自动将说明书折成二折或三折，与折盒速度相匹配，说明书料仓内说明书不足时报警提示。
	必需

	URS01-07 
	应同时满足以下说明书尺寸的生产要求：
131 mm×94 mm ； 280 mm×150 mm
	必需

	URS01-08 
	联机要求：由投标方设计并负责装盒机与前端灌装机的连线部分，车间现场布局图详见附件二。
	必需

	URS01-09 
	整机更换产品规格时，应能方便人工调整。
	必需

	URS01-010 
	采用触摸屏控制，装盒应有计数装置，装盒速度，总运行时间和装盒总数。
	必需

	URS01-011 
	设备所有运转部件的运行速度均能通过触摸屏来调节，所有参数能保存，方便更换产品时调用参数。
	必需

	URS01-012 
	控制程序具备安全连锁功能，当出现主电机过载故障、加热故障、伺服电机故障、紧急停机保护等故障时停止系统动作以避免损害设备。
	必需

	URS01-013 
	关键部件包括各电机、减速机、伺服电机、电气元件等，均采用西门子等国际知名品牌（原装进口或合资）。
	必需

	URS01-014 
	设备在生产中纸盒、说明书、产品剔除时分类收集，容易清洁，无死角。
	必需

	URS01-015 
	具有过载保护自动停机功能并显示故障位置。
	必需

	URS01-016 
	对所有危险部位采取保护措施，并且有明显的警示标志。
	必需

	URS01-017 
	有接地装置， 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。
	必需

	URS01-018 
	电器柜等电器防尘、 防水等级应达到 IP54。 
	必需

	URS01-019 
	设备设置急停开关， 且急停开关应设置在易于操作的位置。 
	必需

	URS01-020 
	须提供文件清单， 所有文件资料均须提供纸质中文版本两份及电子版本。
	必需

	URS01-021 
	须提供设备操作保养手册或说明书、 故障排除说明书。 
	必需

	URS01-022 
	设备厂家应提供易损件备件一套，并提供备件清单
	必需

	URS01-023 
	须提供电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线
以便核查)。
	必需

	URS01-024 
	投标方应随机提供设备拆卸专用工具一套、工具箱一个，同时提供工具清单一份。
	必需

	URS01-025 
	设备厂家免费对使用方人员进行全面的培训，并有提供相关培训资料，包括工艺、设备的操作与维护、设备性能及现场问题解答。
	必需


5.3售后服务要求：

1）投标文件中应注明设备的保修期（至少一年）和保修范围。

2）投标文件应提供投标方详细的售后服务情况，以及对故障处理采用的形式。
6报价规定：本次招标采取一次性报价方式，要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。
7 付款方式：合同签订后预付30%，设备发货前预付30%，设备到现场安装调试验收合格后且财务收到全额增值税专用发票后再付30%，剩余10%在设备质保期满后结清。

8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年9月20日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年9月19日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，应密封装订报送。
9.1第一部分为技术文件，包括投标方资质证明材料、设备图纸、技术参数（应不低于招标文件第5条的所有要求）、平面布置图等。
9.2第二部分为商务文件，包括投标总价报价单（按报价规定自行编制）、售后服务情况说明（自行编制）等。
9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	30分
	以不含税总价为评审依据，报价最低者得30分，其余按价格差百分比扣分。
公式为：投标最低报价/投标价×30分。

	2
	技术评审
	40分
	根据投标方提供的整体方案、设备技术参数和平面布置图进行评审，其中整体方案10分，设备性能和技术参数20分，平面布置方案10分。

	3
	供货期
	5分
	符合招标条件的根据工期长短每缩短5天给1分，最高5分。

	4
	付款条件
	5分
	符合招标条件的得5分。（未另作说明的，视为同意招标文件的付款条件）

	5
	服务承诺
	20分
	1、保修期最长的得5分，其余按保修期差百分比扣分。投标保修期/投标最长保修期×5分。
2、服务质量保障强、售后服务时间长、持续改进跟踪支持与维护措施较完善，10-15分；服务质量保障措施较强，售后服务时间较长，持续改进跟踪支持为维护较完善，5-10分；服务质量保障措施一般，售后服务时间一般，持续改进跟踪支持为维护较一般，0-5。


12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文
                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年9月9日
附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
[image: image2.png]6200

ey éi?
@@
+
e %%
DB
+
. i?
@@
+

———‘

CILT
!

—

4830

PN

—

8800




附件二：
PAGE  

