[image: image1.png]


  漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
编号:№ ZHB2022015  共9页  第9页

   
[image: image1.png]

1.项目名称：无极药业软膏车间全自动灌装封尾机招标

2.标的内容及数量：本项目包含两台复合管灌装封尾机和一台铝管灌装封尾机。
3对投标人资格的要求：具有独立法人资格，具备设备制造相关资质。
4交货期及交货地点：合同签订后50个日历日内交付设备，交货地点在福建省漳州市龙文区檀林路28号漳州无极药业厂区内，运输费用由投标方承担。不符合交货期的视为废标。
5主要技术、质量要求：

5.1总体需求：
	序号
	设备名称
	要求内容
	数量
	必需/期望

	1
	全自动复合管灌装封尾机
	应满足我公司丁硼乳膏20g、65g、90g 三种规格的生产要求，管径分别为19mm、25mm、28mm，配备对应三套模具。配备冷水机。
	1台
	必需

	2
	全自动复合管灌装封尾机
	应满足我公司克立硼罗30g规格的生产要求，管径为28mm。膏体要求从料斗到灌嘴全程保温，温度控制范围应在40-50℃，精度应控制在±3℃。配备冷水机。
	1台
	必需

	3
	全自动铝管灌装封尾机
	应满足我公司无极膏10G、20g两种规格的生产要求，管径分别为16mm和19mm，配备对应两套模具。
	1台
	必需

	4
	自动打料泵
	配套双层硅胶耐压软管，内径32mm，3米/条
	4套
	必须


5.2 生产工艺需求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS001
	灌装机稳定灌装速度应在80支/分钟以上
	必需

	URS002
	设备应具有2只灌装头，并可保证软膏类及乳膏类产品灌装精度在±1%，灌装过程持续稳定。
	必需

	URS003
	灌装系统应方便拆卸、清洁，且清洁时应保证无死角
	必需

	URS004
	灌装机应为铝管卷尾形式或铝塑管热合封尾形式
	必须

	URS005
	字粒打印座应稳定不会出现变形等现象，产品批号等信息应打印清晰，各位置深浅应一致。铝管要求两面打印，打印位号为单排10位；复合管要求单面打印，打印位号为双排10位。
	必需

	URS006
	批号承印座及批号更换方式应为快捷拆卸安装方式
	必需

	URS007
	灌装系统应方便拆卸、清洁，且清洁时应保证无死角
	必需

	URS008
	管仓应有足够容量，可实现自动上管，并保证上管方向正确率100%
	必需

	URS009
	设备应具有自动对标系统，对标系统运行持续稳定，对标准确率达100%
	必需

	URS010
	设备模杯应保证其在运行过程中不会掉落，移位；且在更换时易拆卸；清洁时易清洁
	必需

	URS011
	设备料斗应具备自动上料以及补料系统，上料时若达到料斗盛装上限，则自动停止上料，若检测到料斗内物料到达下限，则需自行启动补料系统
	必需

	URS012
	设备灌装装量应方便调整控制，并保证其装量稳定。
	必需

	URS013
	整机使用机械凸轮传动，严格精度控制及各传动部件加工工艺，提高机械稳定性。
	必需

	URS014
	设备应保留联线功能，为后续灌装外包做好准备
	必需


5.3 设备要求：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS015
	设备设计、制作、安装和验证必须符合中国《药品生产质量管理规范》2010版的相关条文。
	必需

	URS016
	设备任何与产品产生直接接触部位均应使用316L不锈钢材质，并附有材质证明。同时应具有耐磨，耐腐蚀等特点
	必需

	URS017
	料斗内不锈钢表层厚度，应保证其不易变形
	必需

	URS018
	设备料斗，灌装嘴应为快接连接方式，且其所用密封圈应为药用级别，市场上易购买
	必须

	URS019
	设备机架及外表面至少为304不锈钢材质，粗糙度不超过1.0μm，焊接部位焊缝完整，并经表面处理与外围外观、颜色相近，不得有明显焊点，并且合适的钝化
	必需

	URS020
	设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡，或采用倒角过渡，不得有明显的凹陷、毛剌、划痕、碰伤和锈蚀现象，确保无死角易清洁
	必需

	URS021
	设备各密封材料应具有化学性质稳定、无挥发性、耐高温等特性，且在正常使用情况下，不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒，并要提供第三方材质证明
	必需

	URS022
	设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准
	必需

	URS023
	设备各处均应带有防护门，且其应易观察各工位运行情况并易清洁
	必需

	URS024
	设备电压：380±10%V，设备各线路应使用国标线缆，各线缆两端均应设置标号，外部线缆均应设置穿线管，避免线路裸露
	必需

	URS025
	各电器控制装置所配元器件的名称、型号、生产厂家等产品信息应齐全、清晰。电气线路布置安装符合规范要求
	必需

	URS026
	各压缩空气电磁阀均应表明用途，调节阀应设置最大承压标记
	必需

	URS027
	控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封，防护门周围应设置密封胶圈，防止粉尘进入
	必需

	URS028
	任何设备上使用的有可能与药品接触的润滑油，应为食品级，无毒性
	必需

	URS029
	须提供机器所用润滑油牌号清单及润滑图
	必需

	URS030
	需提供设备易损件备品，每种至少2份
	期望

	URS031
	设备所需字粒每种字粒至少配备20只，字粒座需配备四只以上
	期望


5.4 安全防护需求：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS032
	设备应有过载保护、漏电保护装置
	必需

	URS033
	任何传动部位均应设置防护罩，电气控制柜装有安全锁
	必需

	URS034
	断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品
	必需

	URS035
	设备设置急停开关，且急停开关应设置在易于操作的位置
	必须

	URS036
	在容易发生危险处设立醒目的警示标志
	必需

	URS037
	设备各防护门均应设置门保护开关，保证在设备运行时人员开启防护门，设备立即停机
	必需

	URS038
	距离主机正面1m处，设备噪声小于75dB
	必需

	URS039
	设备应具有蜂鸣报警器，任何出现设备故障以及违规操作时均应实现报警提示，需故障复位后才可进行下一步操作
	必需

	URS040
	人能够接触到的部位不能有锋利的边缘和尖角，易对操作人员造成伤害的部位应设置成圆角结构或安装防撞条
	必需


5.5 文件要求：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS041
	设备使用说明书（设备及控制系统）
	必需

	URS042
	硬件设计规范（电气系统原理图、气压系统原理图）
	必需

	URS043
	设备控制接线图
	必需

	URS044
	提供DQ、PQ、IQ、OQ、FAT、SAT等符合国内新版GMP要求文件
	期望

	URS045
	所有直接或间接接触产品的表面的材质证明
	必需

	URS046
	提供厂方可以接收的实际的检测结果和报告
	必需

	URS047
	设备安装布局图（包括管线、电器位置和接口要求）
	必需

	URS048
	设备主要部件及操作系统的操作和维修手册，预防性维修表
	必需

	URS049
	电气元件和仪器清单、外购件说明书
	必需

	URS050
	设备所需易损件及备品备件清单
	必需


5.6售后服务要求：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS051
	明确设备的保修期（至少一年）和保修范围
	必需

	URS052
	设备寿命周期内，供应商在接到用户维修服务通知后须在4小时内予以回复，24小时内通过远程协助解决问题，远程无法处理的须在48小时内到现场解决问题，由于设备本身质量性能原因所造成的设备损坏及相应的经济损失由设备制造商承担。服务人员来往所需费用由供应商自理
	期望

	URS053
	设备的安装以及调试应有供方人员进行现场指导，并达到合格验收标准。厂家免费负责对操作人员进行现场操作指导和培训
	必需

	URS054
	培训要求：能熟练进行操作和简单的故障排除，掌握系统的技术原理和操作维护技能（技术人员培训包括电器、仪表、机械）。培训末期，培训方将提供培训记录，并在成功培训和考核后提供全面的培训资料。并保证现场操作工、维修工全面掌握维护技能
	期望


5.7投标方需对上述用户需求作出响应，并对差异项或优化项作出明确的说明。

6 付款方式要求：合同签订后三个工作日内预付30%，设备发货前再预付30%，设备到现场安装调试验收合格后且财务收到全额增值税专用发票后再付30%，剩余10%在设备质保期满后结清。采用银行汇款或承兑汇票付款。
7报价规定：本次招标采取一次性报价方式，要求开具增值税专用发票结算，投标人报价单上应注明不含税总价、税率及含税总价。
8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年10月18日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年10月17日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，必须密封装订并写明投标单位和投标项目。
9.1第一部分为技术文件，包括投标方资质证明材料、设备图纸、技术参数、URS响应表等。
9.2第二部分为商务文件，包括投标总价报价单（按附件二报价表进行报价，可增加分项）、售后服务情况说明（自行编制）等。
9.3以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，评标小组根据投标人的方案、产品报价的合理性、招标文件的响应性、企业资信及企业业绩等方面的因素进行综合评标，根据评分的结果进行评标排序，并确定中标候选人。
	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	35分
	以不含税总价为评审依据，报价最低者得35分，其余按价格差百分比扣分。
公式为：投标最低报价/投标价×35分。

	2
	技术评审
	40分
	1、根据URS响应表作为评分依据，基础分15分，按照项目的关键程度以及正负偏移情况进行打分，满分30分。

2、运行速度：在满足URS的要求下稳定运行速度越高，得分越高，最高可得5分。
3、灌装精度：在稳定运行速度下灌装精度越高，得分越高，最高得5分。

	3
	供货期
	10分
	符合招标条件的根据工期长短每缩短5天给2分，最高10分。

	4
	付款方式
	5分
	完全响应招标文件中付款方式的前提下，投标方如有更优的付款方式可酌情加分，最高可加5分。

	5
	资质业绩
	5分
	根据投标方提供的资质以及近三年灌装机相关业绩表进行评分，业绩最突出者得5分，其余按业绩量酌情扣分。

	6
	服务承诺
	5分
	根据投标方承诺的保修期、售后响应时间、售后服务质量以及持续改进跟踪支持等进行评分。


12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027  17720900108  吴宜文
                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年10月10日
附件一：

投标单位法定代表人授权书
项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）
                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          
              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
授权人签名：                 被授权人签名：               
职务：                       职务：                       
投标单位（公章）
附件二：

软膏车间灌装机项目投标报价表
	名称
	规格
	数量
	不含税单价
	税率
	含税单价
	小计（不含税）
	小计（含税）

	复合管灌装机
（含20g、65g、90g三套模具）
	
	1
	
	
	
	
	

	复合管灌装机
（要求从料斗到灌嘴全程保温，配套30g模具）
	
	1
	
	
	
	
	

	铝管灌装机
（含10g、20g两套模具）
	
	1
	
	
	
	
	

	自动打料泵
	
	4
	
	
	
	
	

	冷水机
	
	2
	
	
	
	
	

	合计（不含税）：
	大  写： 人民币                             元整（¥：              ）

	合  计（含税）：
	大  写： 人民币                             元整（¥：              ）

	备注：本报价为含税报价，含运费、安装调试费用。


报价单位：（盖章）
联系人：
联系电话：
日期：
PAGE  

