[image: image2.png]


[image: image2.png]     水仙药业（建瓯）股份有限公司

            SHUI XIAN PHARMACEUTICAL (JIAN OU CITY) CO.,LTD.
                    招标信息发布文件
编号:№ ZB2022GC06007 共13页  第1页

   


1.招标人与项目名称 

1.1招标人：水仙药业（建瓯）股份有限公司

1.2项目名称：中药配方颗粒设备更新改造技改项目
2.标的内容及技术要求：

2.1内容： 

	名称
	技术规格及说明
	数量

	中药配方颗粒设备更新改造技改项目
	
	1项

	1、单效浓缩器拆除、沉降罐拆除
	拆除500L单效浓缩器及2台1吨沉降罐
	1项

	2、安装1000L配制锅及平台、工艺管道
	详见附件1、2
	1项


3.交货期和交货地点：

3.1中标单位在20天内完成中药配方颗粒设备更新改造技改项目，安装地点在福建省建瓯市吉苑路11号水仙药业（建瓯）股份有限公司。
4.验收方式：
4.1按照招标方质量监督与施工管理的有关规定执行。

4.2本工程的质量等级：合格

4.3若发生质量问题，中标方应根据招标方的要求限期返工至验收合格。

4.4本工程按招标文件技术要求和工程量及材料清单为验收标准。
5.付款方式：合同签订后10个工作日内预付工程预算金额50%，在招标方现场验收合格后收到13%全额增值税专票后，在10个工作日内付实际工程款的95%，余5%作为质保金，余款在招标方验收合格后一年后付清。
6.主要技术、质量要求：

6.1除了蒸汽管道采用无缝钢管，其余管道采用304卫生级不锈钢管道。

6.2不锈钢管道采用氩弧焊单面焊双面成型，不锈钢管焊接管内均应填充氩气。无缝钢管采用焊接或法兰连接。纯化水、物料支管连接采用卡箍快接，其他工艺管道采用焊接、法兰或螺纹连接方式。

6.3蒸汽和凝结水管道处于车间外，保温材料采用离心玻璃棉材质，处于洁净区内，保温材料使用硅酸铝镁材料，导热系数λ≤0.055W/（m ℃）。

6.4蒸汽、蒸汽凝结水、真空管道应按照相关规范进行脱油脱脂处理；纯化水、物料管道应做钝化及内外抛光处理，同时洁净区管道处理方法应满足GMP要求。

6.5压力管路安装需要持有“特种安装改造维修许可证”。

6.6施工安装应根据《不锈钢洁净管道施工方法及技术措施》、《工业设备、管道防腐工程施工及验收规范》HG229-91等有关要求进行。

7.违约责任：中标人未按期交货或所交的货物品种、型号、规格、质量等主要指标不符合招标文件规定的，须向招标人赔偿货款总额5%的违约金。在不影响招标人生产经营的情况下由中标人负责返工并承担相关费用，包括但不限于所产生的运输、配件、人工等费用。若中标人因产品质量问题影响招标人生产和销售，招标人有权终止合同，且所造成的损失按招标人实际发生的损失额由中标人承担赔偿责任。
8.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
9.报价规定：

9.1报价为含税价，含工程量、分项报价、总价，要求开具增值税专用发票结算。

9.2本次招标采取一次性报价方式。
10.评标办法：

10.1本次招标采用最低价确定中标候选人。
10.2本次招标确定中标候选人后，在漳州水仙药业股份有限公司网站公示3天，无异议后转为中标人。

10.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。
10.4本次招标确定中标候选人后，不存在递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则另行实施招标。

10.5本次招标确定中标人后，若中标人将该项目转包给他人，则本次招标无效。
11.投标人资格要求：

11.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业。
11.2投标方提供近三年来完成类似技改工程的成功案例。

11.3投标人须提供“营业执照”及“特种安装改造维修许可证”。
12.开标时间、地点及参与方式：

12.1开标时间及地点：2022年11月1日15:00（北京时间）,水仙药业（建瓯）股份有限公司三楼会议室，公开开标。

12.2参与方式：本次招标采取函件投标方式，以函件方式参与投标时，快递单上请注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，于2022年11月1日15:00时（北京时间）之前寄达（以收达时间为准）。邮寄地址：福建省建瓯市吉苑路11号，单位名称：水仙药业（建瓯）股份有限公司工程设备部。收件人：刘素华，联系电话：18020923338。

13.投标保证金：

13.1投标人应在开标时间之前预交投标保证金5000元（汇款电子回单或保证金函以单独密封方式装订）。

13.2投标保证金按以下方式提交：

银行电汇：（开户银行：兴业银行建瓯支行；账户名：水仙药业（建瓯）股份有限公司、账号：193010100100078932）

13.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.4未中标的投标人的投标保证金，招标方将在5个工作日内以电汇形式退还。

13.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕项目验收后予以全额退还。

13.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还。

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标；

13.6.2成为中标人后5天内，中标方未能按我方通知签订合同的；

13.6.3中标人将该项目转包他人的；

13.6.4中标人交货的设备不符合约定的主要技术、质量要求、负责返工后仍然达不到标准，无法执行合同的；
13.6.5 其他违反法律规定的。

14.投标文件要求：

14.1投标资料分成三部分，每部分编制一式二份并分开单独装订密封:

14.2第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第9条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书；e.投标诚信承诺书。并分别加盖公章。

14.3第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、技术参数、电气配件清单表、材料材质证明、技术协议参数表、技术偏离表（对本招标文件第2条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等，并分别加盖公章。

14.4第三部分商务文件,包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表有法人代表或被委托人的签字，并分别加盖公章。

14.5除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.6 投标诚信承诺书和投标报价单采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效，其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

15.评标小组：

评标小组为水仙药业（建瓯）股份有限公司招投标工作小组。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
16.发布招标公告媒体： 

漳州水仙药业股份有限公司       www.zzsx.com.cn
福建省青山纸业股份有限公司     www.qingshanpaper.com

福建省轻纺（控股）有限责任公司 www.fjqfkg.com

 联系方式： 0599-3728180(工程设备部)   3728390（传真）

                18020923338刘素华(技术交流)
    水仙药业（建瓯）股份有限公司                              
2022年10月24日

投标诚信承诺书

我方为投标方，参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的招标活动，奉行诚实守信的招标原则，我方向水仙药业（建瓯）股份有限公司做出如下郑重承诺：
一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。
二、在投标过程中，决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。
三、决不与其他投标人相互串通报价，决不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好，违规投标。
六、如不能信守以上承诺中的任何一条，中标无效,退出项目，自愿承担由此引发的一切后果；给水仙药业（建瓯）股份有限公司造成损失的，依法、依规、依约承担赔偿责任，且今后不再参加水仙药业（建瓯）股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

投标报价单

报价单位名称：                                           （盖章）

地址：                                 邮政编码：                  
联系人：              电话：               传真：                  

2、报价单位法人代表或授权委托人：                           （签字）

3、我单位完全接受投标文件的全部内容。
4、我单位就报价文件所列的招标项目“                        ”进行报价。
5、售后服务方式或特殊承诺条款：                                    

6、备注说明：

（1）、报价必须对照本次招标文件的质量要求及有关规定的标准报价。

（2）、如与本次招标文件报价质量标准不符的视为无效。
（3）、未使用本次招标文件规定的本投标报价单的投标资料无效。 

（4）、参与报价的投标人视为已至实地现场勘察或已了解标的物状况。

（5）、参与报价的投标人视为已在投标前全面了解本次招标的文件规定。

（6）、报价中涉及的付款方式为转账或承兑中选择其中壹种或全选。 

（7）、其他事项经本公司招标工作小组做出决定后在合同中详细明确。

报价人：（签字盖章）                            年   月   日
附件1：

[image: image1.png]1844
S
(44

418

‘Autodesk’

156-1000-00
= e ae

[ RSN SRR RN (¥ R D

o = e





附件2：工程量及材料清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	一
	设备部分

	1
	单效浓缩器拆除
	500L
	套
	1

	2
	沉降罐拆除
	　
	个
	2

	二
	蒸汽管道部分

	1
	无缝钢管
	Φ48
	米
	12

	2
	无缝钢管
	Φ32
	米
	5

	3
	冲压弯头
	Φ48
	个
	12

	4
	冲压弯头
	Φ32
	个
	7

	5
	三通
	Φ76*48
	个
	2

	6
	三通
	Φ48
	个
	3

	7
	三通
	Φ32
	个
	3

	8
	截止阀
	DN40
	个
	2

	9
	截止阀
	DN25
	个
	3

	10
	高温球阀
	DN40
	个
	1

	11
	过滤器
	DN40
	个
	1

	12
	过滤器
	DN25
	个
	1

	13
	减压阀
	DN40
	个
	1

	14
	疏水阀
	DN25
	个
	1

	15
	压力表
	　
	套
	2

	16
	法兰
	DN40
	片
	6

	17
	法兰
	DN25
	个
	8

	三
	饮用水、压缩空气、真空、纯水、CIP、物料、排污管道部分

	1
	不锈钢304卫生级管
	Φ57
	米
	60

	2
	不锈钢304卫生级管
	Φ38
	米
	12

	3
	不锈钢304卫生级管
	Φ32
	米
	36

	4
	不锈钢304卫生级管
	Φ19
	米
	36

	5
	不锈钢304卫生级快装弯头
	Φ57
	个
	18

	6
	不锈钢304卫生级快装弯头
	Φ38
	个
	7

	7
	不锈钢304卫生级快装弯头
	Φ32
	个
	5

	8
	不锈钢304卫生级快装弯头
	Φ19
	个
	15

	9
	不锈钢304卫生级焊接弯头
	Φ57
	个
	5

	10
	不锈钢304卫生级焊接弯头
	Φ38
	个
	5

	11
	不锈钢304卫生级焊接弯头
	Φ32
	个
	5

	12
	不锈钢304卫生级焊接弯头
	Φ19
	个
	5

	13
	不锈钢304卫生级快装三通
	Φ57
	个
	2

	14
	不锈钢304卫生级快装三通
	Φ38
	个
	2

	15
	不锈钢304卫生级快装三通
	Φ32
	个
	2

	16
	不锈钢304卫生级快装三通
	Φ19
	个
	2

	17
	不锈钢304卫生级快装大小头
	Φ57*38
	个
	1

	18
	不锈钢304卫生级快装单头内牙
	Φ19
	个
	3

	19
	挖眼三通
	　
	个
	5

	20
	不锈钢304卡盘
	Φ57
	个
	46

	21
	不锈钢304卡盘
	Φ38
	个
	10

	22
	不锈钢304卡盘
	Φ32
	个
	10

	23
	不锈钢304卡盘
	Φ19
	个
	20

	24
	不锈钢304卡箍
	Φ57
	个
	30

	25
	不锈钢304卡箍
	Φ38
	个
	8

	26
	不锈钢304卡箍
	Φ32
	个
	8

	27
	不锈钢304卡箍
	Φ19
	个
	12

	28
	不锈钢304快装球阀
	DN50
	个
	6

	29
	不锈钢304快装球阀
	DN32
	个
	2

	30
	不锈钢304快装球阀
	DN25
	个
	2

	31
	不锈钢304快装球阀
	DN15
	个
	4

	32
	不锈钢304快装U型弯
	Φ57
	个
	2

	33
	压缩空气减压阀三联件
	DN15
	套
	1

	34
	焊缝抛光口
	Φ57
	个
	50

	35
	焊缝抛光口
	Φ38
	个
	20

	36
	焊缝抛光口
	Φ32
	个
	20

	37
	焊缝抛光口
	Φ19
	个
	40

	38
	不锈钢304管夹
	Φ57
	个
	15

	39
	不锈钢304管夹
	Φ38
	个
	6

	40
	不锈钢304管夹
	Φ32
	个
	12

	41
	不锈钢304管夹
	Φ19
	个
	10

	四
	平台部分

	1
	不锈钢304方管
	72*45
	米
	54

	2
	不锈钢304方管
	38*25
	米
	42

	3
	不锈钢304花纹板
	　
	平方
	9

	4
	不锈钢304卫生级管
	Φ38
	米
	48

	5
	不锈钢304焊接弯头
	Φ38
	个
	6

	6
	焊缝抛光口
	Φ38
	个
	14

	五
	其它部分

	1
	隔层取孔
	Φ60
	个
	6

	2
	金刚取孔
	Φ80
	个
	2

	3
	不锈钢304装饰盖
	Φ100
	个
	10

	4
	管架
	　
	项
	1

	5
	辅材
	　
	项
	1


名 称�
技术规格及说明�
数量�
含税单价�
金额�
付款方式�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
合计�
�
�
�
�
�
�










