招标文件

项目名称：非激素线在线称重仪项目
漳州无极药业有限公司

2018年8月9日
招标文件目录

第一部分  招标邀请

第二部分  项目内容及技术要求

第三部分  投标方须知

第四部分  附件

第一部分  投标邀请

漳州无极药业有限公司对软膏车间非激素线在线称重仪采购项目进行邀请招标。现邀请贵公司前来投标。

1、招标编号：WJ-2018-05
2、招标内容：在线称重仪（详见第二部分）

3、交货期限：20天
4、投标截止日期：2018年8月24日。
5、开标时间：2018年8月27日。
6、开标形式：自行开标（投标方不需要来访）

   本招标文件如有不详之处，请来电垂询。

   联系人：吴文福

   电话：0596-2130727

   传真：0596-2130836

7、收件地址：福建省漳州市蓝田开发区檀林路28号

漳州无极药业有限公司 生产部

收 件 人：吴文福（0596-2130727）
漳州无极药业有限公司
2018年8月9日
第二部分  项目内容及技术要求

一、本项目标书编制、项目方式均依据漳州无极药业车间现场情况为基础。如投标方有更合理的方案，或与招标方要求有何差异，可自行说明，招标方将根据实际情况采纳。
二、项目内容：
    在线称重仪   1台
三、技术要求： 
型    号： FC-160

称重探头：德国HBM高精度传感器

机身材质：标准SUS304

称重方式：重量传感器

称重范围：5g~500g

最高检测精度：±0.5g

最小刻度：0.1g

皮带宽度：≥200mm

皮带离地高度：850mm±50mm

输送速度：20-60米/ 分（可变频调速）

检测速度：80-110件/分

输送方向：面向屏幕从左向右 

剔除方式：推杆剔除  外接气源：0.6-1 Mpa 气压接口：¢8mm

使用电源： 220V 50-60HZ

外接气源：0.6—1Mpa

气压接口：￠8mm

功率：     功率约200瓦

外形尺寸： 约1200mm*651mm*1400mm±50mm

主机重量： 约100Kg

方向：左右
四、安装调试及验收

1、投标方负责设备安装、调试、培训工作。经有关部门、用户验收合格后交付使用。其费用包含在本次投标的设备价款内。

2、投标方应向用户提供完整的安装、使用、维护说明书、产品质量证明书。
3、设备按上述技术要求进行验收，具体事项在合同中规定。
五、售后服务：

1、投标文件中应注明设备的免费保用时间，并提供在保修期内的维护保养计划书。

2、投标文件应提供投标方详细的售后服务情况，以及对故障处理采用的形式。

六、文件提供：

1、公司介绍详细资料（营业执照、资质证书等）。

2、相应设备的彩色样本一份
3、主要零配件品牌及规格说明，电气元器件清单。

4、设备易损件清单一份。专用工具清单一份。

5、设备整机平面图及连线平面图。

6、报价单一份。
七、付款方式：在合同上详细约定。

以上文件，应在2018年8月24日前随标书一同送达招标单位。
第三部分  投标方须知

一、说明：

1、使用范围：本招标文件仅适用于本招标邀请中所述项目的设备采购及服务。

2、投标费用：无论投标过程中的做法的结果如何，投标方自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

3、投标文件和有关资料一律不退还。

4、投标文件和报价清单须经投标方单位盖章方可视为有效。

二、其他：

1、供货地点：卸至福建省漳州市蓝田开发区檀林路28号指定可行车地面。

2、投标文件提供份数：正本一份、副本一份（均密封）。

三、出现以下情况者，投标方的投标文件将作为废标：

1、不符合我国法律、法规的投标文件。

2、虚报、谎报行为的投标。

3、对招标文件中交货期未做出响应、或投标文件中交货期不明确、或交货期不能满足工程要求。

4、投标文件与招标文件规定的参数或条款有严重不符合者。

四、招标单位将成立专门的评标机构，依据“公平、公开、公正”的原则，对所有投标文件的评估都采用相同的标准和程序进行评标，最后评选中标单位。
附件一：

投标单位关于资格的声明函

项目名称：             
日    期：             
至：                                （招标单位名称）

我公司愿意针对上述项目进行投标。

投标书中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

特此申明！

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）
附件二：

投标单位法定代表人授权书

项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）

                            （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                          

              （授权人姓名）特授权           （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                 被授权人签名：               

职务：                       职务：                       

投标单位（公章）
附件三：

投标单位承诺函

项目名称：            
日    期：            
至：                                （招标单位名称）

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                            （投标单位名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理／更换／退货，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定，给予惩罚。

5.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标单位代表签字：            
投标单位公章：                
