
招标文件

项目编号：WJ-2018-01
项目名称：螺杆式空压机招标
漳州无极药业有限公司

2018年1月10日
招标文件目录

第一部分  招标邀请

第二部分  技术规格及要求

第三部分  投标方须知

第四部分  附件
第一部分  招标邀请

    漳州无极药业有限公司对软膏车间技术改造的螺杆式空压机采购项目进行公开招标。现邀请贵公司前来投标。
1、招标编号：WJ-2018-01
2、招标内容：螺杆式空压机（详见第二部分）

3、交货期限：25天
4、投标截止日期：2018年1月28日

   逾期收到或不符合规定的投标件恕不接受
5、开标时间、地点：A， 2018年1月29日（暂定）
                   B，  水仙办公大楼六楼会议室

6、开标形式：自行开标（投标方不需要来访）

   本招标文件如有不详之处，请用书面方式垂询。

   联系人：吴文福

   电话：0596-2130727   0596-2305207

   传真：0596-2130836

7、收件地址：福建省漳州市蓝田开发区檀林路28号（漳州无极药业有限公司生产部）
   收件人：吴文福（0596-2130727）
漳州无极药业有限公司

2018年1月10日
第二部分  技术规格及要求

1、 技术参数及要求

1、 设备名称：螺杆式空压机
2、 技术参数及要求
（1） 主机为变频一体机
（2） 排气量：0.2-2.45m3/min
（3） 功率：15kW
（4） 最高工作压力：7bar
（5） 冷干机压力露点：≤3℃
（6） 工作时噪声≤75dB。
3、 其他要求

（1） 质量保证：要求整机保用1年，主机5年。

（2） 排气量按ISO1217标准执行，误差不超过±5%。
二、投标文件中，投标方（制造商）应针对上述技术参数提供贵厂产品的相应规格、型号、参数、配置及说明等，同时要求简要说明贵公司在该产品中的主要优势。如投标方的产品与上述技术参数存在差异，请附上差异表说明。
三、投标文件中，投标方应明确贵厂在设计、制造和检验中使用的现有国家标准和行业标准号。

四、投标文件中，投标方应明确该设备的常用易损件及其名称、型号、制造厂家。

五、安装、调试及售后服务：

1、投标方负责设备安装、调试、培训工作。经有关部门、用户验收合格后交付使用。其费用包含在本次投标的设备价款内。

2、投标方应向用户提供完整的安装、使用、维护说明书、产品质量证明书。

3、投标文件中应注明设备的免费保用时间，并提供在保修期内的维护保养计划书。

4、投标文件应提供投标方详细的售后服务情况，以及对故障处理采用的形式。

六、文件提供：

1、公司介绍详细资料（营业执照、资质证书等）。

2、相应设备的彩色样本一份。

3、主要零配件品牌及规格说明。

4、电气元器件清单。

5、该设备运行一年的易损件清单（包括名称、规格、数量、单价及生产厂家）一份。专用工具清单一份。

6、设备整机平面图及连线平面图。

7、报价单一份。

以上文件，应于2018年1月30日前随标书一同送达招标单位。

七、付款方式：在合同上详细约定。

第三部分  投标方须知

一、说明：
1、使用范围：本招标文件仅适用于本招标邀请中所述项目的设备采购及服务。

2、投标费用：无论投标过程中的做法的结果如何，投标方自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

3、投标文件和有关资料一律不退还。

4、投标文件和报价清单须经投标方单位盖章方可视为有效。

二、投标文件组成：

1、投标文件应包含下列部分：

（1）投标书、开标一览表、投标价格及货物简要说明一览表。

（2）投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标方认为须加以说明的其他内容。

2、投标文件格式：

投标方应按招标文件中提供的招标文件格式及要求填写投标文件。

三、其他：

1、供货地点：卸至福建省漳州市蓝田开发区檀林路28号指定可行车地面。
2、计量单位：国际标准和国家法定计量单位。

3、投标文件提供份数：正本一份、副本一份（均密封）。

四、出现以下情况者，投标方的投标文件将作为废标：
1、不符合我国法律、法规的投标文件。

2、虚报、谎报行为的投标。

3、对招标文件中交货期未做出响应、或投标文件中交货期不明确、或交货期不能满足工程要求。

4、投标文件与招标文件规定的参数或条款有严重不符合者。

五、招标单位将成立专门的评标机构，依据“公平、公开、公正”的原则，对所有投标文件的评估都采用相同的标准和程序进行评标，最后评选中标单位。
附件一：

投标单位关于资格的声明函

                   项目名称：                   

                   日    期：                   
至：                             （招标单位名称）
    我公司愿意针对上述项目进行投标。

    投标书中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

    特此声明！

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）

附件二：

投标单位法定代表人授权书
                   项目名称：                   

                   日    期：                   
至：                             （招标单位名称）
                                 （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                            
                （授权人姓名）特授权             （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                      被授权人签名：                   
职务：                            职务：                           
投标单位（公章）

附件三：

投标单位承诺函

                   项目名称：                   

                   日    期：                   
至：                             （招标单位名称）
    很荣幸能参与上述项目的投标。

    我代表                             （投标单位名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标书的一切规定和要求。

    2.投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

    3.若中标，我方将按照招标书的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理/更换/退货，并承担相应的经济责任。

    4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标书之规定，给予惩罚。

    5.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）


